Ecoulements de surface à forte charge solide : coulées boueuses	référence du plan :  1.16

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3 du présent règlement.

Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4.

Constructibilité de la zone :

- La zone est constructible.

Les règles concernant les nouveaux bâtiments (bâti futur) ainsi que celles prévues pour les aménagements et extensions des bâtiments existants (bâti existant) sont précisées par le présent règlement.

Mesures concernant les bâtiments :

- Détermination des classes de façades : voir § 1.1 et 1.5 (cercle C) en annexe du règlement.

|  | Bâti futur | Bâti existant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bâti existant en l'état | Projets d'aménagements | Projets d'extensions |
| Façades de classe  : (faisant face à l’écoulement) |  |  |  |  |
| - sur les 1,5 premiers mètres : - - aveugles et étanches, - façades résistant de façon homogène à une surpression dynamique de 20 kPa, | P | R | P | P |
| - Façades de classe  : (dans l’axe de l’écoulement) |  |  |  |  |
| - sur les 1,5 premiers mètres : - - aveugles et étanches, - façades résistant de façon homogène à une surpression dynamique de 10 kPa. | P | R | P | P |
| - Façades de classe  : (tournant dos à l’écoulement) |  |  |  |  |
| - pas de contrainte. | P | R | P | P |
| #### Fondations : |  |  |  |  |
| #### les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisées. | P | R | P | P |
| #### Sous-sols : |  |  |  |  |
| #### sous-sols non habitables autorisés dès lors que la construction garantit l’absence d’entrée d’eau, notamment au niveau des accès. | P | R | P | P |
| P : prescriptions ; R : recommandations |  |  |  |  |

Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du règlement ;

- Mesures applicables aux dièdres rentrants : voir § 1.1 et 1.5 (figure B) en annexe du règlement.